Imagen Diagn´ostica	Imadi. 2025, 16(1), 28–38.

https://imagendiagnostica.org/

# Un plan reproducible para predecir el carcinoma folicular en ecograf´ıa tiroidea mediante an´alisis de datos topolo´gicos y radi´omica

David Llopis Gonz´alez1, Artur Rom´an Soler2

1Institute of Diagn´ostic per la Imatge. Duran i Reynals Hospital. Bellvitge

2Parc Taul´ı University Hospital

(Received: 28 March 2025. Accepted: 30 May 2025. Published online: 30 June 2025.)

## Resumen

textbfAntecedentes: El adenoma folicular y el carcinoma folicular presentan con frecuencia caracter´ısticas ecogr´aficas superpuestas, lo que limita el rendimiento discriminativo de los sistemas convencionales de estratificacio´n de riesgo en ecograf´ıa tiroidea. Los m´etodos de ana´lisis cuantitativo de ima´genes, incluyendo la radio´mica y el ana´lisis de datos topolo´gicos (TDA), ofrecen representaciones complementarias de la textura y la forma de la imagen que pueden mejorar la clasificaci´on. M´etodos: Este manuscrito reproduce el disen˜o metodolo´gico reportado en el estudio de referencia [1]: seleccio´n retrospectiva de cohorte en un u´nico centro (2010–2022), adenoma folicular versus carcinoma confirmados por anatom´ıa patol´ogica, una imagen ecogra´fica preoperatoria representativa por paciente, anotacio´n manual de la regio´n de inter´es, extraccio´n de caracter´ısticas radi´omicas y de TDA, an´alisis de componentes principales (PCA) para compresi´on de alta dimensionalidad, y regresio´n log´ıstica regularizada con L2 evaluada mediante validacio´n cruzada leave-one-out y AUC. Resultados: El modelo multimodal y un submodelo parsimonioso basado solo en TDA alcanzaron cada uno un AUC de 0.88 en validacio´n cruzada leave-one-out, mientras que el mejor submodelo basado solo en radi´omica alcanz´o un AUC de 0.68. Se incluyen intervalos de confianza y composiciones de modelos en forma tabular para respaldar una implementacio´n y validacio´n transparentes. Conclusio´n: Este manuscrito sirve como un punto de partida completo para reproducir y ampliar la canalizaci´on de clasificaci´on de neoplasias foliculares basada en radio´mica+TDA en un conjunto de datos local. Preserva la lo´gica del estudio original, al tiempo que hace expl´ıcito, auditable y orientado a la implementacio´n el flujo de trabajo.

Palabras clave: ecograf´ıa tiroidea; carcinoma folicular; adenoma folicular; radi´omica; an´alisis de datos topol´ogicos; homolog´ıa persistente; regresio´n log´ıstica; reproducibilidad; aprendizaje automa´tico

# Introduccio´n

Los no´dulos tiroideos son frecuentes, y la ecograf´ıa (ultrasonido) sigue siendo la modalidad de imagen principal para la evaluaci´on inicial [2,3]. Los marcos cl´ınicos de estratificaci´on del riesgo, como TI-RADS y los sistemas de patrones ecogr´aficos de la ATA, han mejorado la estandarizaci´on [4,5]; sin embargo, las lesiones de patr´on folicular siguen siendo diagno´sticamente desafiantes porque los adenomas foliculares benignos y los carcinomas foliculares suelen compartir apariencias ecogra´ficas similares [6,7]. La distincio´n final t´ıpicamente depende de la histopatolog´ıa que demuestre invasi´on capsular y/o vascular despu´es de la cirug´ıa [6,7].

Esta limitaci´on diagn´ostica crea una oportunidad cl´ınicamente importante para el an´alisis cuantitativo de im´agenes. La radi´omica proporciona descriptores de alta dimensionalidad derivados de textura e intensidad dentro de un no´dulo anotado [8,9], mientras que el ana´lisis de datos topolo´gicos (TDA) captura expl´ıcitamente la estructura de forma multiescala (p. ej., componentes conexas y bucles) mediante homolog´ıa persistente y resu´menes relacionados [10]. Debido a que estas modalidades enfatizan propiedades diferentes de la imagen, una estrategia de modelado combinada puede ser particularmente u´til en conjuntos de datos pequen˜os y dif´ıciles [8,10].

El presente manuscrito esta´ escrito intencionalmente como una plantilla de art´ıculo orientada que refleja el flujo de trabajo del estudio de prueba de concepto sobre neoplasias foliculares tiroideas. Est´a disen˜ado para ayudar a los investigadores a reproducir la misma metodolog´ıa en sus propios datos, preservando la fidelidad metodol´ogica, el reporte transparente y los detalles pr´acticos de implementaci´on.

## Objetivo y alcance del estudio

El objetivo de este trabajo no es afirmar un nuevo rean´alisis a nivel de paciente sin acceso a las im´agenes y anotaciones originales en bruto. M´as bien, la meta es proporcionar un marco completo que:

- replique la l´ogica de cohorte original y el flujo de trabajo de ingenier´ıa de caracter´ısticas,

- reproduzca la taxonom´ıa de modelos reportada y las tablas de resumen de desempen˜o,

- formalice el procedimiento de evaluaci´on estad´ıstica para un nuevo conjunto de datos, y

- proporcione estructuras de figuras/tablas y lenguaje de reporte adecuados para adaptaci´on directa.

# Materiales y m´etodos

## Disen˜o de la cohorte

El estudio de referencia [1] utiliz´o una cohorte retrospectiva de un u´nico centro de adultos sometidos a cirug´ıa tiroidea entre 2010 y 2022, con adenoma folicular o carcinoma folicular confirmados por anatom´ıa patol´ogica. Tras las exclusiones, la cohorte de imagen analizada comprendi´o 18 pacientes (7 adenomas foliculares y 11 carcinomas foliculares). Se seleccion´o una imagen ecogr´afica tiroidea preoperatoria representativa por paciente tras revisi´on de im´agenes, y el n´odulo objetivo se anot´o manualmente con una regi´on de inter´es. Para replicar este disen˜o en un conjunto de datos local, la cohorte debe restringirse a casos quiru´rgicos con adenoma folicular o carcinoma folicular confirmados por anatom´ıa patolo´gica, excluyendo categor´ıas patolo´gicas de confusio´n (como lesiones de c´elulas de Hu¨rthle) si se desea una alineaci´on estricta con el disen˜o de referencia. Las im´agenes ecogr´aficas tiroideas preoperatorias deben recuperarse de PACS o sistemas de archivo, debe seleccionarse una imagen representativa por paciente usando una regla predefinida y reproducible (o una selecci´on revisada por expertos), el no´dulo objetivo debe anotarse con una regio´n de inter´es, y las ima´genes deben reducirse de taman˜o o remuestrearse a una resoluci´on comu´n para reducir la variabilidad en el nu´mero de p´ıxeles entre casos.

## Preprocesamiento de im´agenes y manejo de la ROI

Para alinearse con la canalizacio´n, cada imagen ecogra´fica representativa en escala de grises debe procesarse de manera estandarizada para que la dimensionalidad y el manejo de intensidades sean consistentes antes de la extraccio´n de caracter´ısticas. En la pra´ctica, esto significa convertir las ima´genes a escala de grises si es necesario, normalizar el rango din´amico (por ejemplo, con escalado min–max a [0,1]) y aplicar redimensionamiento o reducci´on de taman˜o determinista a una resoluci´on comu´n en toda la cohorte. Cuando est´e disponible, la metadata de espaciamiento de p´ıxel debe conservarse para documentaci´on y posibles an´alisis de armonizaci´on. La m´ascara de la regi´on de inter´es debe aplicarse para la extracci´on de radi´omica, mientras que tanto representaciones enmascaradas como basadas en contorno pueden conservarse para el c´alculo de caracter´ısticas de TDA, dependiendo de la estrategia de filtraci´on. Todos los par´ametros de preprocesamiento deben controlarse por versio´n y aplicarse de forma id´entica en los pliegues de entrenamiento y prueba para evitar fuga de datos y garantizar reproducibilidad.

## Extracci´on de caracter´ısticas de an´alisis de datos topolo´gicos

El estudio de referencia [1] utilizo´ caracter´ısticas de TDA basadas en homolog´ıa persistente, con uso extensivo de filtraciones de altura sobre im´agenes binarizadas generadas a mu´ltiples escalas de suavizado, umbrales y direcciones. Espec´ıficamente, para cada imagen, se aplico´ suavizado gaussiano en 3 anchos de banda, seguido de binarizaci´on en 6 umbrales. Luego se calcularon filtraciones de altura en 5 direcciones, y se calcul´o homolog´ıa persistente en dimensiones 0 y 1. Este disen˜o produjo 180 diagramas de persistencia por imagen, que se resumieron usando entrop´ıa persistente. Estos 180 valores formaron un bloque de caracter´ısticas de TDA de alta dimensionalidad (denotado aqu´ı como TDA height antes de PCA). Adem´as, se incluyeron dos caracter´ısticas topolo´gicas basadas en ALPS: TDA alps boundary, derivada de una filtracio´n Vietoris–Rips sobre el contorno de la imagen como proxy de irregularidad del borde, y TDA alps grey, derivada de un resumen ALPS basado en filtracio´n en escala de grises como proxy de estructura interna tipo cavidad o tendencia espongiforme.

## Extracci´on de caracter´ısticas radio´micas

El estudio de referencia [1] extrajo 910 caracter´ısticas radio´micas por imagen utilizando un flujo de trabajo radi´omico descrito previamente y posteriormente redujo este bloque de alta dimensionalidad mediante PCA. Adem´as de la representaci´on radi´omica comprimida por PCA, se incluyeron directamente tres caracter´ısticas radi´omicas de menor dimensionalidad en la etapa de modelado: Rad mean (brillo/luminosidad de la imagen), Rad variance (un proxy relacionado con contraste) y Rad ratio (relacio´n de aspecto, que refleja comportamiento ma´s ancho-que-alto frente a ma´s alto-que-ancho). Para reproducibilidad, la implementacio´n local debe documentar expl´ıcitamente el paquete de software y la versi´on (p. ej., PyRadiomics), los par´ametros de discretizaci´on de imagen, la estrategia de normalizacio´n de intensidad, el espaciamiento de remuestreo, las clases de caracter´ısticas habilitadas y el manejo de caracter´ısticas fallidas, inestables o no computables.

## Reducci´on de dimensionalidad

Para reducir el riesgo de sobreajuste en un entorno de muestra pequen˜a, el bloque de TDA de 180 dimensiones y el bloque radio´mico de 910 dimensiones se proyectaron cada uno sobre sus dos primeros componentes principales.

Esto produjo la representaci´on bidimensional de TDA

z	= PCA TDA height pca1i, TDA height pca2i,	(1)

y la representaci´on bidimensional de radi´omica

= PCA Rad pca1i, Rad pca2i.	(2)

Nota importante: El ajuste de PCA debe realizarse solo dentro de cada pliegue de entrenamiento, y la transformaci´on ajustada debe aplicarse despu´es al caso retenido correspondiente para evitar fuga de datos.

## Conjunto de predictores y familias de modelos

El estudio considero´ un espacio de 9 predictores compuesto por TDA height pca1, TDA height pca2, Rad pca1,

Rad pca2, Rad mean, Rad variance, Rad ratio, TDA alps grey y TDA alps boundary. Se evaluaron seis familias de modelos con nombre: Todos los predictores, Solo radi´omica, Solo TDA, Mejor multimodal (seleccionado mediante bu´squeda exhaustiva de submodelos), Mejor radi´omica (mejor submodelo solo radi´omica) y Mejor TDA (mejor submodelo solo TDA). La selecci´on de modelos se realiz´o mediante una bu´squeda exhaustiva en todos los submodelos no vac´ıos, es decir, 29 −1 = 511 subconjuntos posibles, usando un para´metro de regularizaci´on por defecto de C = 1.

## Clasificador y validacio´n cruzada

El clasificador es un modelo de regresi´on log´ıstica regularizada con L2. Para el paciente i con vector de caracter´ısticas xi, la probabilidad de carcinoma folicular se modela como

Pr(,	(3)

con estimaci´on de par´ametros bajo una penalizaci´on L2 dada por

.	(4)

El desempen˜o se estima mediante validacio´n cruzada leave-one-out, en la que se deja fuera un paciente cada vez, los pasos de preprocesamiento (incluido PCA) y el modelo se ajustan con los n − 1 pacientes restantes, y se genera una probabilidad predicha para el paciente retenido. Este proceso se repite para todos los pacientes, tras lo cual se calculan curvas ROC y valores de AUC a partir de las probabilidades predichas fuera de pliegue. La sensibilidad y especificidad se reportan con un umbral de 0.5.

## Cuantificacio´n de la incertidumbre

El flujo de trabajo utilizo´ dos enfoques complementarios para la cuantificacio´n de la incertidumbre. Primero, se utiliz´o bootstrap por submuestreo para obtener intervalos marginales generando 1,000 submuestras aleatorias de taman˜o b = 10, con composici´on balanceada por clases (4 adenomas y 6 carcinomas), sin observaciones duplicadas dentro de cada submuestra, y recomputacio´n de m´etricas de desempen˜o para estimacio´n emp´ırica de intervalos. Segundo, se calcularon intervalos de confianza asint´oticos y comparaciones de modelos para AUC usando el m´etodo de DeLong.

## Canalizacio´n reproducible paso a paso

Para replicar el art´ıculo en un conjunto de datos local, el flujo de trabajo debe proceder como una canalizacio´n totalmente estandarizada que comienza con la curacio´n de la cohorte, en la que se identifican casos con adenoma folicular y carcinoma folicular confirmados por anatom´ıa patolo´gica y se definen criterios de inclusio´n/exclusio´n para coincidir lo m´as estrechamente posible con el estudio de referencia [1]. Luego, las im´agenes ecogr´aficas tiroideas preoperatorias deben recuperarse del PACS, y debe seleccionarse una imagen representativa por paciente usando una regla predefinida (por ejemplo, la imagen que muestre la mayor secci´on transversal visible de la lesi´on). La lesi´on objetivo debe anotarse manualmente o bajo supervisi´on experta para crear una m´ascara binaria de regi´on de inter´es, tras lo cual las im´agenes deben estandarizarse mediante redimensionamiento o reducci´on de taman˜o a una resoluci´on comu´n y normalizaci´on de intensidad. A continuaci´on, deben extraerse caracter´ısticas radio´micas de alta dimensionalidad (idealmente coincidiendo con las familias de caracter´ısticas y el conteo aproximado utilizados en el estudio de referencia [1]), seguidas de extraccio´n de caracter´ısticas de TDA usando variantes binarias suavizadas con gaussiana y umbralizadas, homolog´ıa persistente en dimensiones 0 y 1 en cinco direcciones, resu´menes de entrop´ıa persistente y caracter´ısticas derivadas de ALPS. Dentro de cada pliegue de entrenamiento, debe aplicarse PCA por pliegue para reducir los bloques de radio´mica y TDA a sus dos primeros componentes principales. Despu´es, deben ajustarse modelos de regresio´n log´ıstica regularizada con L2 para las seis familias de modelos predefinidas, con bu´squeda exhaustiva opcional de submodelos para identificar los mejores subconjuntos multimodales y espec´ıficos por modalidad. La validaci´on debe realizarse usando validacio´n cruzada leave-one-out para obtener probabilidades predichas fuera de pliegue, a partir de las cuales se calculan curvas ROC, AUC, sensibilidad y especificidad. Finalmente, la incertidumbre debe cuantificarse usando intervalos bootstrap e intervalos de AUC de DeLong, y las tablas y figuras resultantes deben completarse y compararse con los valores de referencia reportados en el estudio de referencia [1].

# Resultados

Esta seccio´n reporta los valores de referencia y las estructuras de modelos documentados en el estudio de prueba de concepto de referencia, y los presenta para comparacio´n directa con futuros resultados en conjuntos de datos locales. Debido a que no se incluyen las ima´genes crudas a nivel de paciente, las ma´scaras de regio´n de inter´es ni las probabilidades predichas fuera de pliegue, los resultados num´ericos que se muestran a continuacio´n se tratan como objetivos de referencia para la alineaci´on metodol´ogica, y no como un rean´alisis independiente. Por lo tanto, las tablas est´an destinadas a cumplir dos prop´ositos: primero, hacer expl´ıcito y reproducible el disen˜o de modelado original; y segundo, proporcionar un marco estructurado en el que puedan insertarse resultados generados localmente una vez que se haya ejecutado la canalizaci´on completa.

## Resumen de la selecci´on de la cohorte

La Tabla 1 reproduce la v´ıa de depuraci´on (attrition) reportada y el taman˜o final de la cohorte de imagen analizada utilizada en el estudio de prueba de concepto de referencia. La cohorte se derivo´ de una poblacio´n ma´s amplia de cirug´ıa tiroidea y se restringi´o a casos con adenoma folicular y carcinoma folicular confirmados por anatom´ıa patolo´gica, seguida de exclusiones basadas en patolog´ıa e imagen. Una fuente importante de depuracio´n fue la ausencia de im´agenes ecogr´aficas tiroideas preoperatorias disponibles, lo que redujo sustancialmente el taman˜o de muestra analizable.

La cohorte final de imagen conten´ıa 18 pacientes, incluidos 7 adenomas foliculares y 11 carcinomas foliculares. Esta distribuci´on por clases refleja un desequilibrio modesto hacia carcinoma en la muestra analizada. En una cohorte tan pequen˜a, una o dos clasificaciones err´oneas pueden alterar materialmente la sensibilidad, la especificidad y el ´area bajo la curva ROC (AUC), lo que subraya la importancia de reportar intervalos de incertidumbre y adoptar una estrategia de validaci´on resistente a fuga de datos. En consecuencia, el flujo de trabajo de referencia utiliz´o validaci´on cruzada leave-one-out (LOOCV) y mu´ltiples formas de estimaci´on de intervalos de confianza, como se resume m´as adelante en esta secci´on.

Table 1: Depuraci´on de la cohorte y cohorte final de imagen analizada

| Etapa de la cohorte | Conteo |
| --- | --- |
| Cohorte adulta de cirug´ıa tiroidea (2010–2022) | 908 |
| Casos con adenoma/carcinoma folicular revisados por anatom´ıa patol´ogica | 82 |
| Excluidos: c´ancer tiroideo previo | 5 |
| Excluidos: mu´ltiples diagn´osticos de c´ancer en la anatom´ıa patol´ogica final | 2 |
| Excluidos: adenoma/carcinoma de c´elulas de Hu¨rthle | 7 |
| Excluidos: sin im´agenes ecogr´aficas tiroideas preoperatorias disponibles | 50 |
| Cohorte final de imagen analizada | 18 |
| Adenoma folicular | 7 |
| Carcinoma folicular | 11 |

Esta tabla resume la cohorte reportada utilizada en el estudio de referencia de prueba de concepto y debe reemplazarse por los conteos de la cohorte local al replicar en un nuevo conjunto de datos.

## Inventario de caracter´ısticas

La Tabla 2 resume los nueve predictores que finalmente se utilizaron para construir las familias de modelos de referencia tras la reduccio´n de dimensionalidad y la ingenier´ıa de caracter´ısticas. El inventario de caracter´ısticas es intencionalmente multimodal. Dos predictores se derivan de un bloque de caracter´ısticas TDA de filtraci´on de altura de alta dimensionalidad (comprimido mediante PCA), dos predictores se derivan de un bloque de caracter´ısticas radi´omicas de alta dimensionalidad (tambi´en comprimido mediante PCA), tres predictores son descriptores resumen radio´micos directamente interpretables y dos predictores representan resu´menes topolo´gicos basados en ALPS.

Esta estructura es cl´ınica y metodolo´gicamente relevante. Las caracter´ısticas radio´micas y de TDA derivadas de PCA proporcionan representaciones compactas de informaci´on compleja de imagen que, de otro modo, ser´ıan demasiado de alta dimensionalidad para un modelado estable en una cohorte muy pequen˜a. En paralelo, caracter´ısticas directamente interpretables como Rad mean, Rad variance y Rad ratio preservan descriptores cl´ınicamente intuitivos (brillo, contraste y relacio´n de aspecto relacionada con la morfolog´ıa). Las caracter´ısticas de TDA basadas en ALPS enriquecen au´n ma´s el espacio de caracter´ısticas con proxies de topolog´ıa del borde e interna que pueden capturar patrones morfolo´gicos no bien representados por estad´ısticas convencionales basadas en p´ıxeles.

## Definiciones de modelos y submodelos seleccionados

La Tabla 3 reporta la composici´on de predictores de las seis familias de modelos de referencia. El modelo

Todos los predictores incluye el espacio completo multimodal de 9 predictores, mientras que los modelos Solo radi´omica y Solo TDA restringen el clasificador a subconjuntos espec´ıficos por modalidad. Los tres modelos restantes (Mejor multimodal, Mejor radi´omica y Mejor TDA) fueron seleccionados a partir de una bu´squeda exhaustiva sobre subconjuntos no vac´ıos de predictores bajo la estrategia de seleccio´n de referencia.

Varios patrones son dignos de menci´on. El modelo Mejor multimodal es relativamente parsimonioso e incluye tanto informacio´n topolo´gica como derivada de radio´mica (TDA height pca1, TDA height pca2, Rad mean y TDA alps boundary), lo que sugiere que la soluci´on multimodal de mejor desempen˜o no requiri´o el bloque radi´omico completo. El modelo Mejor TDA es au´n m´as compacto, al apoyarse solo en TDA height pca2 y TDA alps boundary, lo que indica que un pequen˜o nu´mero de descriptores topolo´gicos puede capturar una fraccio´n Table 2: Predictores del modelo y su derivaci´on

Nombredelpredictor

Caracter´ısticasantesdePCA

Derivadode

Posiblecaracter´ısticaradiogra´fica

correspondiente

TDA

height

pca1

TDA

180

Formageneraldelno´dulo

TDA

height

pca2

TDA

180

Formageneraldelno´dulo

Rad

pca1

910

Radi´omica

Contrastecomplejodeimagenycor-

relacio´ndep´ıxeles

Rad

pca2

Radi´omica

910

Contrastecomplejodeimagenycor-

relacio´ndep´ıxeles

Rad

mean

Brillo/luminosidaddelaimagen

Radi´omica

NA

Rad

variance

Contrastedelaimagen

Radi´omica

NA

Rad

ratio

Radi´omica

NA

M´asanchoquealtoom´asaltoque

ancho

TDA

alps

grey

TDA

NA

Naturalezaespongiforme(oausencia

deella)delno´dulo

TDA

alps

boundary

Irregularidaddelosbordes

TDA

NA

Nombredelpredictor

Caracter´ısticasantesdePCA

Derivadode

Posiblecaracter´ısticaradiogra´fica

correspondiente

TDA

height

pca1

TDA

180

Formageneraldelno´dulo

TDA

height

pca2

TDA

180

Formageneraldelno´dulo

Rad

pca1

910

Radi´omica

Contrastecomplejodeimagenycor-

relacio´ndep´ıxeles

Rad

pca2

Radi´omica

910

Contrastecomplejodeimagenycor-

relacio´ndep´ıxeles

Rad

mean

Brillo/luminosidaddelaimagen

Radi´omica

NA

Rad

variance

Contrastedelaimagen

Radi´omica

NA

Rad

ratio

Radi´omica

NA

M´asanchoquealtoom´asaltoque

ancho

TDA

alps

grey

TDA

NA

Naturalezaespongiforme(oausencia

deella)delno´dulo

TDA

alps

boundary

Irregularidaddelosbordes

TDA

NA

TDA = an´alisis de datos topolo´gicos; PCA = ana´lisis de componentes principales.

sustancial de la sen˜al discriminativa en este conjunto de datos. En contraste, el modelo Mejor radi´omica retiene u´nicamente Rad ratio, destacando la posibilidad de que gran parte de la informacio´n radio´mica de alta dimensionalidad fuese redundante o inestable en el taman˜o muestral considerado.

Table 3: Predictores incluidos en cada uno de los seis modelos principales (1 = incluido, 0 = no incluido)

| Predictor | Todos | Solo Rad | Solo TDA | Mejor Multimodal | Mejor Radi´omica | Mejor TDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TDA height pca1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TDA height pca2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rad pca1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rad pca2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rad mean | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rad variance | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rad ratio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TDA alps grey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TDA alps boundary | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

## M´etricas de desempen˜o e intervalos de confianza

Las Tablas 4 y 5 resumen el desempen˜o de los modelos de referencia en las seis familias de modelos utilizando tanto intervalos por bootstrap de submuestreo como intervalos asinto´ticos de DeLong. El uso de dos m´etodos de estimaci´on de intervalos es particularmente u´til en un entorno de muestra pequen˜a porque cada enfoque hace supuestos diferentes y ofrece una visi´on complementaria de la incertidumbre del modelo.

A nivel de estimaci´on puntual, la discriminaci´on m´as fuerte se logra con los modelos Mejor Multimodal y Mejor TDA, cada uno con un AUC de 0.88. El modelo Solo TDA tambi´en presenta buen desempen˜o (AUC = 0.82), mientras que el modelo Solo radio´mica esta´ cerca del azar (AUC = 0.49). El submodelo Mejor radi´omica mejora respecto al modelo completo solo-radi´omica (AUC = 0.68), pero permanece por debajo de las alternativas topol´ogicas y multimodales. Este patr´on es consistente con la hip´otesis de que los descriptores derivados de TDA codifican informaci´on discriminativa de forma/estructura que no es capturada eficazmente por el conjunto de caracter´ısticas radi´omicas por s´ı solo en la cohorte de referencia.

Los valores de sensibilidad son generalmente altos en la mayor´ıa de los modelos (particularmente en los modelos que contienen TDA), mientras que la especificidad muestra mayor variaci´on. Esto sugiere que los modelos de referencia fueron ma´s eficaces para identificar casos de carcinoma que para clasificar correctamente como benignos los casos de adenoma al umbral fijo de 0.5. En la pr´actica, este comportamiento del punto operativo puede ser aceptable o incluso deseable en un entorno temprano de cribado de prueba de concepto, pero el ajuste de umbral y la calibraci´on ser´ıan importantes en una futura traslaci´on cl´ınica. Los intervalos de confianza relativamente amplios para algunas m´etricas, especialmente la especificidad, enfatizan adem´as la incertidumbre asociada con una cohorte retrospectiva pequen˜a.

Table 4: Intervalos de confianza marginales por bootstrap de submuestreo al 95% para AUC, sensibilidad y especificidad

| M´etrica Todos los predictores | Solo radi´omica | Solo TDA | Mejor multimodal | Mejor radi´omica | Mejor TDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUC 0.74 [0.66, 1.00] | 0.49 [0.33, 0.71] | 0.82 [0.74, 1.00] | 0.88 [0.85, 1.00] | 0.68 [0.61, 0.84] | 0.88 [0.85, 1.00] |
| Sensibilidad 0.91 [0.86, 1.00] | 0.73 [0.60, 0.84] | 0.91 [0.89, 1.00] | 0.91 [0.87, 1.00] | 0.91 [0.88, 0.98] | 0.91 [0.86, 1.00] |
| Especificidad 0.43 [0.16, 0.79] | 0.43 [0.27, 0.64] | 0.71 [0.54, 1.00] | 0.57 [0.50, 0.70] | 0.43 [0.22, 0.71] | 0.71 [0.62, 0.87] |
| Umbral para sensibilidad/especificidad = 0.5 en el estudio de referencia [1]. Table 5: Intervalos de confianza asint´oticos |  |  | (DeLong) al 95% | para AUC |  |
| M´etrica Todos los predictores Solo radi´omica Solo TDA Mejor multimodal Mejor radi´omica |  |  |  |  | Mejor TDA |
| AUC 0.74 [0.49, 1.00] 0.49 [0.12, 0.76] 0.82 [0.59, 1.00] 0.88 [0.72, 1.00] 0.68 [0.38, 0.97] |  |  |  |  | 0.88 [0.71, 1.00] |

## Interpretacio´n comparativa del comportamiento de los modelos

En conjunto, los resultados de referencia sugieren tres observaciones principales. Primero, los modelos que contienen TDA superan a las alternativas de solo radio´mica en esta cohorte de prueba de concepto, tanto en la comparaci´on completa restringida por modalidad (Solo TDA vs Solo radi´omica) como en la comparaci´on de submodelos seleccionados (Mejor TDA vs Mejor radi´omica). Segundo, an˜adir una pequen˜a cantidad de informaci´on radi´omica a un modelo predominantemente basado en TDA (Mejor multimodal) preserva una alta discriminacio´n, pero no supera de forma evidente al mejor subconjunto parsimonioso de solo TDA en t´erminos de estimaci´on puntual de referencia. Tercero, incrementar la complejidad del modelo incluyendo los nueve predictores no produce el mayor desempen˜o, lo cual es consistente con lo esperado en una muestra muy pequen˜a, donde predictores irrelevantes o ruidosos pueden degradar la generalizaci´on pese a la regularizaci´on.

Estos hallazgos deben interpretarse como generadores de hip´otesis y no como definitivos. La cohorte de referencia es pequen˜a, de un solo centro y ensamblada retrospectivamente, y no se dispone de un conjunto de validaci´on externa en el disen˜o de referencia. No obstante, el patr´on de desempen˜o observado proporciona una justificaci´on s´olida para reproducir el flujo de trabajo en cohortes m´as grandes y evaluar si la aparente sen˜al topol´ogica persiste entre instituciones, esc´aneres y estilos de adquisici´on ecogr´afica.

## Co´mo usar esta seccio´n de resultados para su conjunto de datos

Cuando la canalizaci´on de replicaci´on se ejecute en un conjunto de datos local, esta secci´on puede actualizarse de manera m´ınimamente disruptiva. Espec´ıficamente, la Tabla 1 debe reemplazarse con los conteos de la cohorte local y las razones de exclusio´n, la Tabla 3 debe reflejar los subconjuntos realmente seleccionados si se repite la bu´squeda de submodelos, y las Tablas 4 y 5 deben completarse con las nuevas m´etricas puntuales e intervalos estimados. Los pa´rrafos interpretativos deben revisarse entonces para reflejar si los resultados locales confirman, debilitan o contradicen el patr´on de referencia de desempen˜o dominado por TDA.

La Figura 1 proporciona un resumen visual compacto del flujo de trabajo de referencia de extremo a extremo, desde la identificaci´on retrospectiva de la cohorte hasta la extracci´on de caracter´ısticas, reducci´on de dimensionalidad, ajuste del modelo, validaci´on cruzada y estimaci´on de incertidumbre. Este esquema es u´til tanto para los lectores como para la documentacio´n interna de reproducibilidad porque hace expl´ıcito el orden de operaciones y la estructura de ramificacio´n multimodal (radio´mica y TDA) antes de la fusio´n de caracter´ısticas. En una implementacio´n local, esta figura puede conservarse tal cual si el flujo de trabajo no cambia, o modificarse ligeramente para reflejar preprocesamiento espec´ıfico del conjunto de datos, procedimientos de anotaci´on o extensiones de validaci´on.

La Figura 2 visualiza las estimaciones puntuales de referencia de AUC, sensibilidad y especificidad en las seis familias de modelos. El gr´afico de barras proporciona una vista cualitativa inmediata de los compromisos (trade-offs) que, de otro modo, se distribuyen entre las Tablas 4 y 5. En particular, resalta el mejor desempen˜o discriminativo de los modelos que contienen TDA y la especificidad relativamente baja de varios modelos al

Cohortequiru´rgicaretrospectiva

(2010–2022)

Filtropatol´ogico:

adenomafolicularvscarcinoma

Verificaci´ondedisponibilidaddeimagen

)

ecograf´ıatiroideapreoperatoria

(

Selecci´ondeimagenrepresentativa

)

imagen/paciente

(1

Anotaci´onmanualderegi´ondeinter´es

+

redimensionamiento/reducci´on

Extracci´onderadi´omica

(910

)

caracter´ısticas

Extracci´onde

TDA

resu´menesdeentrop´ıapersistente

(180

caracter´ısticasALPS

+

)

Reducci´onPCAporpliegue

bloques

(

Rad

y

TDA

a2CPscadauno)

Regresi´onlog´ısticaL2

familiasdemodelos+bu´squedadesubmodelos

6

Prediccionesconvalidaci´oncruzadaleave-one-out

ROC,

AUC

,Sensibilidad,Especificidad

Cuantificaci´ondeincertidumbre

Bootstrapdesubmuestreo+ICdeDeLong

Cohortequiru´rgicaretrospectiva

(2010–2022)

Filtropatol´ogico:

adenomafolicularvscarcinoma

Verificaci´ondedisponibilidaddeimagen

)

ecograf´ıatiroideapreoperatoria

(

Selecci´ondeimagenrepresentativa

)

imagen/paciente

(1

Anotaci´onmanualderegi´ondeinter´es

+

redimensionamiento/reducci´on

Extracci´onderadi´omica

(910

)

caracter´ısticas

Extracci´onde

TDA

resu´menesdeentrop´ıapersistente

(180

caracter´ısticasALPS

+

)

Reducci´onPCAporpliegue

bloques

(

Rad

y

TDA

a2CPscadauno)

Regresi´onlog´ısticaL2

familiasdemodelos+bu´squedadesubmodelos

6

Prediccionesconvalidaci´oncruzadaleave-one-out

ROC,

AUC

,Sensibilidad,Especificidad

Cuantificaci´ondeincertidumbre

Bootstrapdesubmuestreo+ICdeDeLong

Figure 1: Canalizaci´on reproducible que refleja el flujo de trabajo de prueba de concepto para la predicci´on de carcinoma folicular a partir de ecograf´ıa tiroidea usando radi´omica y an´alisis de datos topol´ogicos.

umbral operativo fijo. Esta figura puede conservarse como panel de comparacio´n de referencia y emparejarse con un segundo panel que muestre resultados locales una vez que esos valores est´en disponibles.

|  | AUC |  | Sensibilidad |  | Especificidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Todos

SoloRad

SoloTDA

MejorMM

MejorRad

MejorTDA

0

0

.

2

0

.

4

0

.

6

0

.

8

1

0

.

7

4

0

.

9

4

0

.

2

8

0

.

8

8

0

.

68

0

.

8

8

0

.

91

0

.

73

0

.

91

0

.

91

0

.

91

0

.

91

0

.

43

0

.

43

0

.

71

0

.

57

0

.

43

0

.

71

Valordelam´etrica

Todos

SoloRad

SoloTDA

MejorMM

MejorRad

MejorTDA

0

0

.

2

0

.

4

0

.

6

0

.

8

1

0

.

7

4

0

.

9

4

0

.

2

8

0

.

8

8

0

.

68

0

.

8

8

0

.

91

0

.

73

0

.

91

0

.

91

0

.

91

0

.

91

0

.

43

0

.

43

0

.

71

0

.

57

0

.

43

0

.

71

Valordelam´etrica

Figure 2: Estimaciones puntuales de referencia reportadas (AUC, sensibilidad, especificidad). Los intervalos de confianza se proporcionan en las Tablas 4 y 5.

El estudio contiene paneles para salidas dependientes del conjunto de datos que requieren ima´genes crudas y probabilidades predichas. Estos paneles se conservan intencionalmente en la plantilla porque corresponden a resu´menes visuales altamente informativos dentro del flujo de trabajo de referencia, incluyendo curvas ROC, barridos de regularizacio´n, ejemplos de casos representativos y visualizaciones de intervalos de confianza bootstrap. Para maximizar la reproducibilidad, las figuras deben generarse a partir de artefactos exportados por co´digo

(p. ej., tablas CSV de predicciones fuera de pliegue, remuestreos bootstrap y trazas de ajuste) en lugar de valores curados manualmente. Esto ayuda a garantizar que los gra´ficos del manuscrito permanezcan sincronizados con las m´etricas finales reportadas y puedan regenerarse si cambian la definici´on de la cohorte o la canalizaci´on de preprocesamiento.

# Discusi´on

Este manuscrito subraya varias fortalezas metodolo´gicas del enfoque de prueba de concepto [1] y, al mismo tiempo, aclara las condiciones bajo las cuales el flujo de trabajo puede reproducirse va´lidamente en un nuevo conjunto de datos [12,13]. Una fortaleza central del disen˜o de referencia es su ´enfasis deliberado en la interpretabilidad y la moderacio´n metodolo´gica [14]. En contraste con enfoques de aprendizaje profundo de alta capacidad que pueden ser dif´ıciles de auditar en cohortes pequen˜as [15], el uso de regresio´n log´ıstica regularizada con L2 proporciona un marco de modelado transparente en el que las contribuciones de las caracter´ısticas, la composici´on del modelo y los compromisos de desempen˜o pueden examinarse directamente [16]. Esto es particularmente apropiado en el contexto actual, donde la cohorte de imagen disponible es pequen˜a y el objetivo cient´ıfico principal es probar si los descriptores disen˜ados de radio´mica y topolog´ıa contienen sen˜al discriminativa, ma´s que maximizar el desempen˜o u´nicamente mediante complejidad del modelo [8,17]. La comparaci´on expl´ıcita entre variantes con todos los predictores, espec´ıficas por modalidad y seleccionadas por submodelos fortalece adema´s el disen˜o al permitir una evaluaci´on clara y cl´ınicamente interpretable de si la radi´omica, el TDA o su combinaci´on contribuyen m´as a la discriminaci´on [9,10].

Una segunda contribuci´on importante del flujo de trabajo de referencia es la inclusi´on de caracter´ısticas de

TDA basadas en homolog´ıa persistente junto con radi´omica convencional [11,12]. Desde una perspectiva de imagen cl´ınica, este disen˜o multimodal de caracter´ısticas es convincente porque se alinea con los criterios visuales que los radio´logos suelen utilizar al evaluar no´dulos tiroideos, incluyendo regularidad de la forma, caracter´ısticas del borde, arquitectura interna y organizaci´on estructural global [13]. La homolog´ıa persistente y resu´menes relacionados pueden codificar componentes conexas, estructuras tipo bucle y cambios de forma multiescala que son dif´ıciles de representar u´nicamente mediante estad´ısticas esta´ndar de intensidad o matrices de textura [14,15]. El patr´on de referencia observado, en el que los modelos que contienen TDA superan a los modelos de solo radio´mica, no es por tanto solo un resultado emp´ırico, sino tambi´en conceptualmente plausible [1,16]. Sugiere que los descriptores topolo´gicos pueden capturar informacio´n sensible a la morfolog´ıa relevante para la discriminacio´n de neoplasias foliculares, especialmente en dominios de imagen donde los descriptores ecogra´ficos convencionales se superponen sustancialmente entre lesiones benignas y malignas [17].

Una tercera fortaleza importante es el cuidado puesto en la estimacio´n del desempen˜o y la cuantificacio´n de la incertidumbre a pesar de las restricciones de una cohorte retrospectiva muy pequen˜a [1,18]. El uso de validacio´n cruzada leave-one-out para generar probabilidades fuera de pliegue para estimacio´n de ROC y AUC es apropiado en escenarios con datos limitados porque maximiza el uso de datos de entrenamiento en cada pliegue, al tiempo que preserva la separacio´n a nivel de paciente durante la evaluacio´n [19]. Del mismo modo, el uso de intervalos bootstrap por submuestreo (con muestreo balanceado por clases y sin duplicados dentro de las submuestras) proporciona una perspectiva adicional, motivada de manera pr´actica, sobre la incertidumbre que complementa los intervalos asinto´ticos de DeLong para AUC [20]. En conjunto, estas decisiones reducen el riesgo de reportes excesivamente optimistas y mejoran la credibilidad metodolo´gica de un ana´lisis de prueba de concepto [3,18,20]. Al mismo tiempo, el taman˜o muestral sigue siendo la limitaci´on dominante del estudio de referencia [1], y los intervalos de confianza reportados deben interpretarse como estimaciones amplias y potencialmente inestables, m´as que como l´ımites de desempen˜o precisos [19,20].

Al reproducir esta canalizacio´n en un conjunto de datos local, varias cuestiones de implementacio´n requieren atenci´on particular porque pueden afectar materialmente tanto la reproducibilidad como la validez [2–4]. La m´as cr´ıtica es la fuga de datos: operaciones de preprocesamiento como normalizaci´on y PCA deben ajustarse exclusivamente dentro de cada pliegue de entrenamiento y luego aplicarse al caso retenido, en lugar de calcularse globalmente sobre el conjunto de datos completo [6,18]. No imponer un preprocesamiento por pliegue puede inflar el desempen˜o e invalidar comparaciones [19]. La selecci´on de im´agenes es otra fuente importante de variabilidad potencial [13,17]. Si se elige una imagen ecogr´afica “representativa” por paciente sin una regla determinista, puede introducirse subjetividad oculta en la canalizacio´n y debilitar la reproducibilidad [2]. Esto debe abordarse documentando expl´ıcitamente la regla de seleccio´n y, cuando sea factible, midiendo la concordancia interobservador e intraobservador [3,13]. La variabilidad en la anotaci´on de la regi´on de inter´es es igualmente importante, dado que tanto la radi´omica como las caracter´ısticas topol´ogicas sensibles al borde pueden ser sensibles a la colocaci´on del contorno, particularmente en n´odulos pequen˜os o heterog´eneos [8,11,14]. En conjuntos de datos multic´entricos o multiesca´ner, la inestabilidad de caracter´ısticas inducida por diferencias de adquisicio´n y heterogeneidad del preprocesamiento puede reducir au´n ma´s la transportabilidad; en consecuencia, se recomiendan an´alisis de armonizaci´on y verificaciones de sensibilidad [7,9,17]. Finalmente, la bu´squeda exhaustiva de submodelos, aunque informativa en un estudio de referencia, puede sobreajustar en muestras pequen˜as, y las implementaciones futuras idealmente deber´ıan incorporar validacio´n anidada o validacio´n externa para reducir el sesgo de selecci´on cuando el taman˜o muestral lo permita [5,6,19].

Los hallazgos de referencia tambi´en sugieren varias direcciones cient´ıficamente significativas para extensio´n en un estudio plenamente novedoso usando datos locales [1,2]. La validaci´on externa o multic´entrica ser´ıa el paso siguiente ma´s importante porque prueba directamente si la sen˜al aparentemente asociada a TDA se generaliza ma´s alla´ del entorno original de adquisicio´n de un solo centro [10,16]. La evaluacio´n comparativa frente a marcos establecidos de estratificaci´on de riesgo por ecograf´ıa (como TI-RADS o los sistemas ecogr´aficos de la ATA) mejorar´ıa la relevancia cl´ınica al situar el modelo en el contexto de flujos de decisio´n existentes [13,17]. El ana´lisis de calibracio´n, incluyendo Brier score y curvas de calibracio´n, complementar´ıa las m´etricas de discriminacio´n y aclarar´ıa si las probabilidades predichas son adecuadas para comunicacio´n de riesgo o umbrales de triaje [18,19]. La optimizaci´on de umbral para casos de uso cl´ınico espec´ıficos (p. ej., cribado de alta sensibilidad frente a apoyo diagn´ostico balanceado) fortalecer´ıa au´n m´as el valor traslacional [20]. Extensiones metodol´ogicas adicionales, como estudios de ablaci´on sobre elecciones de filtraci´on, resu´menes persistentes y variantes ALPS, podr´ıan identificar qu´e decisiones de disen˜o topol´ogico son realmente esenciales [11,12,14,15]. Tambi´en ser´ıa valioso comparar este marco de referencia interpretable con l´ıneas base no lineales ma´s potentes (p. ej., random forest, gradient boosting o redes neuronales superficiales cuidadosamente regularizadas), manteniendo el mismo protocolo de preprocesamiento por pliegue y evaluaci´on para una comparaci´on justa [4–6].

En conjunto, la prueba de concepto de referencia debe interpretarse como generadora de hip´otesis, pero metodol´ogicamente informativa [1, 3]. La contribuci´on m´as fuerte del flujo de trabajo no son u´nicamente las estimaciones puntuales reportadas, sino la demostraci´on de que una canalizaci´on de radi´omica+TDA cuidadosamente construida puede implementarse en un entorno altamente restringido de cohorte pequen˜a con definiciones de modelo transparentes y reporte expl´ıcito de incertidumbre [7,8,11,18]. Este manuscrito ampl´ıa ese valor al hacer expl´ıcita la lo´gica computacional y de reporte en una forma que puede reutilizarse, auditarse y mejorarse directamente para conjuntos de datos m´as grandes [2–4,10,16].

# Conclusi´on

Presentamos una plantilla completa que refleja un flujo de trabajo de prueba de concepto para predecir carcinoma folicular en ecograf´ıa tiroidea usando radi´omica y an´alisis de datos topol´ogicos. El manuscrito formaliza la curacio´n de la cohorte, el manejo de ima´genes, la ingenier´ıa de caracter´ısticas, la compresio´n basada en PCA, la regresio´n log´ıstica regularizada con L2, la validacio´n cruzada leave-one-out y la cuantificacio´n de la incertidumbre, al tiempo que reproduce definiciones de modelos de referencia y tablas de resumen de desempen˜o en una estructura lista para replicaci´on. M´as all´a de servir como un resumen narrativo del m´etodo, esta plantilla est´a disen˜ada como un andamiaje pr´actico de implementaci´on que puede completarse con conteos de cohorte locales, salidas de caracter´ısticas, resultados de modelos y figuras despu´es de ejecutar la canalizacio´n en un nuevo conjunto de datos. De esta manera, respalda tanto la fidelidad metodolo´gica al estudio de referencia como una extensi´on transparente hacia an´alisis m´as grandes, mejor validados y cl´ınicamente m´as informativos.

# Declaracio´n de disponibilidad de datos y co´digo

Para apoyar la reproducibilidad, el co´digo utilizado para implementar y evaluar la canalizacio´n debe publicarse en un repositorio con control de versiones (p. ej., GitHub o GitLab) con especificacio´n expl´ıcita del entorno (como requirements.txt o environment.yml), scripts de preprocesamiento, archivos de configuraci´on de extracci´on de caracter´ısticas, scripts de entrenamiento y validacio´n del modelo, y cuadernos o scripts de generacio´n de figuras. Los artefactos intermedios del ana´lisis (por ejemplo, asignaciones de pliegues, probabilidades predichas fuera de pliegue, remuestreos bootstrap y resu´menes tabulados de m´etricas) tambi´en deben guardarse cuando sea posible para que las tablas y figuras del manuscrito puedan regenerarse sin transcripcio´n manual. Los datos de imagen desidentificados y las anotaciones de regio´n de inter´es deben compartirse de acuerdo con las pol´ıticas del comit´e de ´etica institucional, los acuerdos de uso de datos y las regulaciones de privacidad aplicables; cuando no sea posible compartir los datos directamente, debe proporcionarse una descripcio´n clara de las restricciones de acceso y un ejemplo m´ınimo reproducible sint´etico o de metadatos para facilitar una implementaci´on independiente.

# Agradecimientos

Los autores agradecen a los equipos de radiolog´ıa, cirug´ıa endocrina, anatom´ıa patolo´gica y ciencia de datos que contribuyeron a la identificaci´on de casos, recuperaci´on de im´agenes, anotaci´on y revisi´on estad´ıstica.

# Referencias

- Thomas, Andrew M., et al. ”A proof-of-concept investigation into predicting follicular carcinoma on ultrasound using topological data analysis and radiomics.” Imaging 17.1 (2025): 39-48.

- Tessler FN, Middleton WD, Grant EG, Hoang JK, Berland LL, Teefey SA, et al.: ACR thyroid imaging, reporting and data system (TI-RADS): white paper of the ACR TI-RADS committee. J Am Coll Radiol 2017; 14(5): 587–95.

- Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, Doherty GM, Mandel SJ, Nikiforov YE, et al.: 2015 American thyroid association management guidelines for adult patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid 2015; 26(1): 1–133.

- Chng CL, Tan HC, Too CW, Lim WY, Chiam PPS, Zhu L, et al.: Diagnostic performance of ATA, BTA and TIRADS sonographic patterns in the prediction of malignancy in histologically proven thyroid nodules. Singap Med J 2018; 59(11): 578–83.

- Kim J-S, Kim BG, Stybayeva G, Hwang SH: Diagnostic performance of various ultrasound risk stratification systems for benign and malignant thyroid nodules: a meta-analysis. Cancers 2023; 15(424): 1–13.

- Huang B, Ebner SA, Jasnit S M, Bentley-Hibbert S, McConnell RJ, Lee JA, et al.: A multidisciplinary head-to-head comparison of American college of radiology thyroid imaging and reporting data system and American thyroid association ultrasound risk stratification systems. The Oncologist 2020; 25: 398–403.

- Kuo T-C, Wu M-H, Chen K-Y, Hsieh M-S, Chen A, Chen C-N: Ultrasonographic features for differentiating follicular thyroid carcinoma and follicular adenoma. Asian J Surg 2020; 43(1): 339–46.

- Castellana M, Piccardo A, Virili C, Scappaticcio L, Grani G, Durante C, et al.: Can ultrasound systems for risk stratification of thyroid nodules identify follicular carcinoma? Cancer Cytopathol 2020; 128(4): 250–9.

- Lin J-D, Chao T-C: Follicular thyroid carcinoma: from diagnosis to treatment. Endocr J 2006; 53(4): 441–8.

- Louis JDS, Leight GS, Tyler DS: Follicular neoplasms: the role for observation, fine needle aspiration biopsy, thyroid suppression, and surgery. Semin Surg Oncol 1999; 16(1): 5–11.

- Sillery JC, Reading CC, Charboneau JW, Henrichsen TL, Hay ID, Mandrekar JN: Thyroid follicular carcinoma: sonographic features of 50 cases. Neuroradiol/Head Neck Imaging 2010; 194: 44–54.

- Gillies RJ, Kinahan PE, Hricak H: Radiomics: images are more than pictures, they are data. Radiology 2016; 278(2): 563–77.

- Edelsbrunner H, Harer JL: Computational topology: An introduction: American Mathematical Society; 2010.

- Bukkuri A, Andor N, Darcy IK: Applications of topological data analysis in oncology. Front Artif Intell 2021; 13(4): eCollection 2021.

- Munch E: A user’s guide to topological data analysis. J Learn Anal 2017; 4(2): 47–61.

- Liang J, Huang X, Hu H, Liu Y, Zhou Q, Cao Q, et al.: Predicting malignancy in thyroid nodules: radiomics score versus 2017 American college of radiology thyroid imaging, reporting and data system. Thyroid 2018; 28(8): 1024–33.

- Shin I, Kim YJ, Han K, Lee E, Kim HJ, Shin JH, et al.: Application of machine learning to ultrasound images to differentiate follicular neoplasms of the thyroid gland. Ultrasonography 2020; 39: 257–65.

- Vandaele R, Mukherjee P, Selby HM, Shah RP, Gevaert O: Topological data analysis of thoracic radiographic images shows improved radiomics-based lung tumor histology prediction. Patterns 2023; 4(1): 100657.

- Lin AC, Liu Z, Lee J, Ranvier GF, Taye A, Owen R, et al.: Generating a multimodal artificial intelligence model to differentiate benign and malignant follicular neoplasms of the thyroid: a proof-of-concept study. Surgery 2024; 175(1): 121–7.

- Chung YM, Hu CS, Lawson A, Smyth C, editors. Topological approaches to skin disease image analysis. 2018 IEEE international conference on big data (big data); 2018 10–13 Dec. 2018.

- Maurya A, Stanley RJ, Lama N, Nambisan AK, Patel G, Saeed D, et al.: Hybrid topological data analysis and deep learning for basal cell carcinoma diagnosis. J Imaging Inform Med 2024; 37(1): 92–106.